Аудио микшер, имеет 12 моноканалов, четыре стереоканала, четыре подгруппы, четыре шины посылов на эффекты и включаемый в разрыв мастер шины 9-ти полосный стерео эквалайзер,USB вход(11-12канал)/выход(main out-sub out). 
Каждый моноканал содержит микрофонный вход (симметричный позолоченный XLR, схема на дискретных элементах), линейный вход (симметричный джек), кнопку включения обрезного фильтра НЧ (18 дБ/окт, частота среза 75 Гц), регулятор чувствительности, трехполосный эквалайзер с полупараметрической серединой, четыре регулятора уровня посылов (два на внешние устройства, два на внутренний процессор), , регулятор панорамы, фейдер уровня, кнопки назначения сигнала на подгруппы, основную шину микширования, шину прослушивания и пиковый светодиодный индикатор. 
На всех моноканалах есть гнезда разрывов для подключения внешних приборов обработки и прямые выходы. Для USB порта есть два переключателя: вход "main in/19-20ch", выход "sub out/main out". Фантомное питание (+48 В) включается для всех микрофонных входов сразу. 
Каждый стереоканал имеет два линейных входа (симметричные, джеки), четырехполосный эквалайзер, четыре регулятора уровня посылов, регулятор баланса, фейдер уровня, кнопки назначения сигнала на подгруппы, основную шину микширования, шину прослушивания и пиковый светодиодный индикатор. Первые два стереоканала можно использовать как моно микрофонные (разъем XLR). Шины посылов на внешние эффекты (две переключаемые до/после фейдера, две после) имеют моновыходы (джеки). 
Есть две пары основных линейных выходов (симметричные, XLR и джеки) с разрывами (джеки), фейдером уровня и переключателем +4/-30 дБ, моно выход с регулятором панорамы, пара мониторных выходов (несимметричные, джеки), выходы подгрупп с разрывами (джеки) и два выхода для наушников (джеки) с общим регулятором уровня. 
Кроме того, два входа и два выхода для двухдорожечных устройств (RCA), четыре стереовозврата (каждый на двух джеках) с регуляторами уровня, два 12-сегментных светодиодных индикатора уровня, а также кнопки назначения входов для двухдорожечных устройств на основные выходы и мониторную матрицу. 
Встроенный процессор эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, все вычисления производятся также в 24-разрядном виде. Один из 256 нередактируемых пэтчей выбирается переключателями PRESET и VARIATION, есть светодиодный индикатор уровня, и кнопка заглушения процессора. Из имеющихся алгоритмов есть четыре вида реверберации, задержка, хорус, фленджер и комбинированные.