Технические характеристики

- Клавиатура 
61 стандартная клавиша
С чувствительностью к касанию: 2 типа, выкл.

- Максимальная полифония 
48 нот (24 для некоторых тембров)

- Тембры 
Встроенных тембров: 400 
Образцы тонов: 1 (full sampling) , 3 (short sampling)
Семплирование: 1 сек (полное семплирование) или прим. 0,3 сек. На каждый семпл (короткое семплирование)
Эффекты: 10 видов (для  семплов "полного семплирования")

- Реверберация
от 1 до 10, выкл

- Voice Pad
5 пэдов х 4 установки
(3 установки для мелодических семплов, 1 установка только для ударного семпла)

- метроном 
Биты: 0, 2, 3, 4, 5, 6
Значения темпа: от 30 до 255

- песенный секвенсор 
Мелодии: 110

- Пошаговое обучение 
Этапы обучения: 4 (Слушай, Наблюдай, Вспоминай, Авто)
Партии обучения: Левая, Правая, обе руки
функции: повторение, голосовое руководство по аппликатуре, нотная тетрадь, оценка исполнения

- Функция музыкального развития 
20 нот

- Авто аккомпанемент 
ритмических паттернов: 150
Установка в одно касание: 150

- Другие функции 
Транспонирование: +\- 1 октава (-12 до +12 полутонов))
Подстройка A4 = от 415.5 до 465.9 Гц  (По умолчанию: 440.0 Гц)

- MIDI 
16-канальный, мультитембральный, поддержка стандарта GM 1

- Колесо Pitch Bend
Диапазон Pitch Bend : 0 - 12 полутонов

- Музыкальная информация 
ритм, банк композиций, номера и имена; нотная запись, аппликатура, педальное управление, темп, такт и количество битов, название аккорда и т.д.

- Входы/выходы
порт USB : тип B
Разъем педали: Стандартный jack (сустейн, состенуто,софт, ритм)
Выход наушников: Стандартный стерео jack

выходное сопротивление: 200 &Омега; Выходное напряжение: 4,5 В (среднеквадратичное) максимум

Звуковой вход: стерео мини джек

Входное сопротивление: 9k&Омега; Входная чувствительность: 200мВ

- Разъем для подключения питания 
9.5V DC

- Источник питания 
Двухполосный
Аккумуляторы: 6  угольно-цинковых  батарей AA или щелочных батарей
Срок службы аккумулятора: приблизительно 3 часов  непрерывной эксплуатации с щелочными аккумуляторами
адаптер переменного тока: AD-E95100L
Авто отключение: через 6 мин. (при работе от батарей) или 30 мин. ( при работе от адаптера) от последнего нажатия.

- Динамики
10 cm x 2 
Вывод: 2 Вт+ 2 Вт

- Потребляемая мощность
9.5В = 7.7Вт

- Размеры 
94.6 x 30.7 x 9.2 см

- Вес
приблизительно 3,5 кг

Отличительные черты

- 400 AHL тембров

- 48-нотная полифония

- 61 клавиша с чувствительностью к силе нажатия

- Пошаговая система обучения

- 150 стилей

- Функция семплирования

- Функция музыкального развития

- Функции Voice Pad

- Аудио вход

- Колесо Pitch Bend

- USB Plug & Play

- подключение наушников

- система динамиков