Технические характеристики:

Микрофонные входы 
Тип: XLR, электронно-балансные, с дискретными входными цепями 
Эквивалентный уровень входных шумов (Микрофонный вход, 20Hz - 20kHz) 
При сопротивлении источника 0 Ohm: -134 dB / 135.7 dB A-weighted 
При сопротивлении источника 50 Ohm: -131 dB / 133.3 dB A-weighted 
При сопротивлении источника 150 Ohm: -129 dB / 130.5 dB A-weighted 
Частотный диапазон: 
< 10 Hz - 150 kHz (-1 dB) 
< 10 Hz - 200 kHz (-3 dB) 
Диапазон усиления входного сигнала: от +10 до +60 dB 
Макс. входной уровень: +12 dBu (+10 dB Gain) 
Входное сопротивление: 2.6 kOhm (балансное) 
Соотношение сигнал/шум: 110dB/112dB A-weighted 
Линейные входы 
Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные 
Входное сопротивление 
Балансное: 20 kOhm 
Небалансное: 10 kOhm 
Диапазон усиления входного сигнала: от -10 до +40 dB 
Макс. входной уровень: 30 dBu 
Перекрестные помехи 
При закрытом фейдере Main: 90 dB 
При закрытом канальном фейдере: 89 dB 
Частотный диапазон (микрофонный вход - основной выход) 
< 10 Hz - 90 kHz (+0dB/-1dB) 
< 10 Hz - 160 kHz (+0dB/-3dB) 
Стереовходы 
Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные 
Входное сопротивление: 20 kOhm 
Макс. входной уровень: +22 dBu 
Эквалайзеры моноканалов 
НЧ: +/-15 dB (80 Hz) 
СЧ: +/-15 dB (100 Hz - 8 kHz) 
ВЧ: +/-15 dB (12 kHz) 
Эквалайзеры стереоканалов 
НЧ: +/-15 dB (80 Hz) 
Низкие СЧ: +/-15 dB (500 Hz) 
Высокие СЧ: +/-15 dB (3 kHz) 
ВЧ: +/-15 dB (12 kHz) 
AUX-посылы 
Тип: 1/4" TS, небалансные 
Выходное сопротивление: 120 Ohm 
Макс. выходной уровень: +22 dBu 
AUX-возвраты (стерео) 
Тип: 1/4" TRS, электронно-балансные 
Выходное сопротивление 
Балансное: 20 kOhm 
Небалансное: 10 kOhm 
Макс. выходной уровень: +22 dBu 
Основные выходы (Main) 
Тип: 
XLR, электронно-балансные 
1/4" TRS, балансные 
Выходное сопротивление 
Балансное: 240 Ohm 
Небалансное: 120 Ohm 
Макс. выходной уровень: +28 dBu 
Выходы Control Room 
Тип: 1/4" TS, небалансные 
Выходное сопротивление: 120 Ohm 
Макс. выходной уровень: +22 dBu 
Выходы для наушников 
Тип: 1/4" TRS, стерео, небалансные 
Макс. выходной уровень: +19 dBu / 150 Ohm (+25 dBm) 
Сигнал-процессинг 
Преобразователи: 24-bit Sigma-Delta, 64/128-кратное пересэмплирование 
Частота сэмплирования: 40 kHz 
Порт USB 
Аудио: стереовход/стереовыход 
Разъем: тип В 
Преобразователи: 16-bit 
Частота сэмплирования: 48 kHz 
Источник питания: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 
Потребляемая мощность: 50 W 
Размеры (В х Ш х Г): 97 х 408 х 367 мм 
Вес: 4.7 кг 

Габариты и вес товара в заводской упаковке:
0.42 x 0.14 x 0.52 м.
Вес: 6.40 кг.