Характеристики: 

4 mic/line входа, 2 с класс-А FET 
Neutrik mic XLR 
Neutrik 1/4” джеки 
3-полосный эквалайзер с MusiQ 
1 до фейдера AUX посыл 
1 FX посыл 
2 стерео входа 
Стерео возврат и воспроизведение 
Все входы с регулировкой уровня 
2 стерео входа с МР3 совместимостью 
Выходы для отдельной 2-трековой записи 
Стерео вход воспроизведения 
XLR стерео выходы с insert 
Комплексный мониторинг 
USB стерео вход/выход 
16 алгоритмов эффектов 
DI переключатели 
48В фантомное питание 
Размеры: 336 х 346 х 95 мм 
Вес: 3,8 кг 

Спецификация: 

Рабочие уровни 
Моно канал (XLR) вход: -10 - -60dBu (+11 dBu максимум) 
Моно канал Line вход (джек): +10 - -40 dBu (+31 dBu макс) 
Стерео вход: 0 dBu (управление = 0 - +15дБ) 
Л/П выходы (XLR) обычный/DI выход: 0 dBu/-30 dBu +21 dBu/-9 dBu макс 
Aux и FX выходы (джек): 0 dBu, +21 dBu макс 
Record и Monitor выходы (phono): 0 dBu, +21 dBu макс 
Частотный диапазон 
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц 
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: +0,5/-1 дБ 10Гц – 25 кГц 
Стерео - Mix Л/П выход: +0,5/-1 дБ 10Гц – 30 кГц 
THD + шум 
Mic вход – Mix Л/П выход, 10 дБ усиление: 0,002% 
Mic вход – Mix Л/П выход, 30 дБ усиление: 0,01% 
Line вход - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,003% 
Стерео - Mix Л/П выход, 0 дБ усиление: 0,002% 
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost OUT: 0,015% 
Гитарный вход - Mix Л/П выход, 0dBu, Boost IN: 2% гармонической секунды 
USB 
Вход/выход: USB 1.1 совместимый 16-бит 
Частота сэмплирования: 32, 44.1 или 48 кГц